# 墨水屏电子纸说明

Table of Contents

1. 按键	1

2. 页面说明	2

3. 操作逻辑与指示灯	2

4. 配置页说明	3

6. 电源适配	7

## 1. 按键

设备有三个主要按键：ESP上电按钮、ESP reset按钮以及拨轮按钮。

设备正面按钮示意图

其中ESP上电按钮时电源总开关；

拨轮按钮可分为上拨（上键）、按下（中键）、下拨（下键）；

Reset按钮会直接重刷固件，适用于卡死的情况。

## 2. 页面说明

墨水屏主要有两个显示页面：相册页和日历页。

### 相册页

相册页用于显示 SD 卡中的照片。设备会从 SD 卡 /pic 目录读取可用照片，并按顺序播放。

相册页支持：

- 自动轮播照片。

- 按键手动切换上一张、下一张。

- 通过管理页面上传、删除、下载照片。

- 和日历页之间手动或自动切换。

如果 SD 卡中没有可用照片，屏幕会清空或显示空白画面。

### 日历页

日历页用于显示日期、月历、日程、天气和环境信息。

日历页支持：

- 显示当前月份日历。

- 显示手动添加的日程。

- 显示温湿度、电量等状态信息。

- 联网后自动校时，并按天气接口返回信息识别时区与天气。

- 联网后同步ICS日历分享链接，实时获取日程。

## 3. 操作逻辑与指示灯

设备上的蓝色指示灯用于提示当前状态，亮起时说明主板处于上电状态，熄灭时代表主板进入轻度睡眠。

### 相册页

主板上电后默认进入相册页，相册页的主要按键逻辑：

- 短按上键切换上一张照片，蓝色指示灯呼吸。

- 短按下键切换下一张照片，蓝色指示灯呼吸。

- 短按中键切换到日历页，蓝色指示灯呼吸。

### 日历页

日历页的主要逻辑：

- 短按中键可以回到相册页，蓝色指示灯呼吸。

### 配置模式

任意页面可通过长按中键进入配置模式，配置模式下指示灯单闪，主要操作逻辑日下：

- 短按上键，指示灯双闪，进入 AP 热点管理，由设备发出wifi信号，用户连接后指示灯常亮。

- 短按上键，指示灯双闪，进入 STA局域网管理，设备连接到wifi后指示灯常亮。

- 短按中键刷白屏清理屏幕。

- 长按中键退出当前配置会话。

设备wifi信号配置如下：

名称：PhotoFrame_Config

密码：12345678

AP模式或STA模式下通过192.168.4.1进入局域网配置页面，查看设备信息并管理设备。

## 4. 配置页说明

进入管理页面后，可以看到三个主要页签：设备状态、配置、目录。

首次使用时通过AP模式进入管理页面：

- 长按中键进入配置模式。

- 短按上键开启AP模式。

- 手机或电脑连接 WiFi：PhotoFrame_Config。

- WiFi 密码：12345678。

- 浏览器打开：http://192.168.4.1/。

如果设备已经保存过家庭或办公 WiFi，也可以长按中键进入配置模式后短按下键，让设备连接已保存 WiFi。连接成功后，在同一局域网内访问设备 IP。

### 设备状态页

设备状态页用于查看当前运行情况。

主要信息包括：

- 运行模式：显示设备当前处于普通显示、热点管理或局域网管理等状态。

- 设备 IP：设备连接路由器后的访问地址。

- AP IP：热点模式下的访问地址，通常为 192.168.4.1。

- SD 卡状态：确认 SD 卡是否可用。

- SD 空间：查看已用空间和剩余空间。

- 已运行时长：设备本次开机后的运行时间。

- 超时剩余：配置模式或热点模式的剩余时间提示。

- 温度、湿度、电量：硬件接入正常时显示。

常用按钮：

- 刷新状态：重新读取设备状态。

- 停止 WiFi 门户：关闭当前管理页面连接，回到正常显示。

### 配置页

配置页用于修改 WiFi、相册、日历、日程、天气等设置。

#### 网络配置

- STA SSID：要连接的 WiFi 名称。

- STA 密码：WiFi 密码。

- 账号 / 身份：校园网或企业 WiFi 需要填写，普通家庭 WiFi 一般留空。

- 页面语言：可选择页面语言。

- STA 状态：显示当前局域网连接状态和 IP。

- 手动高级配置：WIFI的高级配置，一般不需要使用。

- 连接类型：高级配置中可选择自动、普通密码 WiFi、企业/校园网 802.1X、开放网络。

建议保持连接类型为“自动”。设备会根据是否填写账号和密码判断连接方式。

#### 图片轮播

- 轮播间隔：相册页自动切换下一张照片的时间间隔，单位是小时。

- 相册日历自动切换：开启后，设备会在相册页和日历页之间自动切换。

- 页面切换间隔：开启自动切换后，每隔多久切换一次页面，单位是小时。

#### 日历事件

- 日历布局：可选择横屏半屏或竖屏半屏。

- 日历刷新间隔：日历页自动刷新间隔，单位是小时。

- 休眠开始：进入夜间休眠的开始时间。

- 休眠结束：退出夜间休眠的结束时间。

- 日历数据 URL：可填写网络日历数据地址，联网后自动进行同步。

默认休眠时间为 22:00 到 08:00。休眠期间，相册和日历不会按定时自动刷新，但按键仍可唤醒设备。

#### 手动日程

手动日程会与ICS日程一同显示在日历页。

可填写：

- 日程标题：例如“会议”“生日”“课程”。

- 时间：日程发生时间。

- 地点：可选，例如会议室、教室、地点名称。

- 颜色：用于区分不同类型日程。

- 重复机制：支持每周重复、每天重复、仅一次。

- 日期：仅一次日程需要填写。

- 星期：每周重复日程需要选择。

操作按钮：

- 添加日程：保存当前填写的日程。

- 刷新日程：重新读取日程列表。

- 删除：删除不需要的日程。

#### 天气与定位

天气信息用于日历页显示，也用于联网校时和时区识别。

可填写：

- 城市：例如“北京”“上海”。

- 纬度、经度：联网后填写城市，解析后会自动填写，也可手动填写。

- 天气接口 URL：联网后自动生成。

操作按钮：

- 解析城市：根据城市名获取经纬度。

- 测试天气服务：测试天气接口是否可用，并检查设备能否联网获取数据。

保存配置时，如果填写了城市，设备会自动尝试解析城市并更新天气接口。

#### 保存和重启

- 保存设置：保存当前配置。

- 重启设备：让设备重新启动。

### 目录页

目录页用于管理 SD 卡文件，默认进入 /pic 图片目录。

常用操作：

- 上一级：返回上层目录。

- 新建文件夹：创建文件夹。

- 刷新目录：重新读取当前目录。

- 下载：把文件下载到手机或电脑。

- 删除：删除不需要的文件。

上传区域支持三种模式：

- 普通文件上传：原样保存文件。适合已经抖动好的JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片文件或其他文件。

- 图片缩放上传：选择 JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片，自动按比例缩放到 800x480，并转换为PNG后保存到 /pic。

- 图片裁剪上传：选择 JPG、JPEG、PNG 或 BMP 图片，自动铺满 800x480，边缘可能被裁掉，并转换为PNG后保存到 /pic。

图片上传参数：

- 抖动算法 Floyd-Steinberg：通用默认，细节较清晰。

- 抖动算法 Atkinson：适合插画、图标、动漫、风格化图片。

- Gamma：控制明暗层次。1.00 为默认；0.90 到 0.98 可提亮暗部；1.05 到 1.15 可增强层次。

日常上传照片，推荐使用“图片缩放上传”或“图片裁剪上传”。未抖动的普通图片直接用“普通文件上传”后颜色会投影到最近的六色（黑白红黄蓝绿）之一，导致失真。

## 6. 电源适配

设备通过 USB-C 接口供电，建议使用稳定的 5V USB 电源适配器或电脑 USB 口，供电后红色指示灯亮起，连接电脑且上电后可监听串口获取设备日志。